# MoSim 无人机仿真系统详细设计文档

版本：v0.1
状态：设计草案
建议路径：Docs/Design/MoSim_RflySim式最小闭环详细设计.md

## 1. 项目定位

MoSim 的目标不是直接克隆 Gazebo、AirSim 或 RflySim，而是建设一个面向复杂任务场景的四旋翼无人机仿真验证系统。

系统采用“分层权威 + 可替换模块 + 可验证证据”的架构思想：

MWORKS / MWorks / Sysplorer / Sysblock / Syslab
  -> 动力学、控制器、真值、扰动、故障、指标、代码生成证据

UE5 / MoSimSceneLibrary
  -> 高质量场景、无人机可视化、相机、碰撞、LiDAR 射线与传感器 oracle

ROS2 / RViz2 / FAST-LIO / Planner
  -> IMU、LiDAR、TF、定位、局部地图、规划状态与机器人原生 review 窗口

PX4 / MAVLink / QGroundControl
  -> 后期 SITL/HIL/Offboard 适配，不作为 P0 主闭环真值源

MoSim Studio / Evidence Tools
  -> 实验配置、运行管理、日志、指标、证据包、报告自动化

核心原则：

UE5 可以负责“看见世界”，但不能决定飞控成功；
ROS2 可以负责“机器人中间件链路”，但不能替代 plant truth；
PX4 可以负责“真实飞控接口语义”，但 P0 阶段不接管主控制真值；
MWORKS/MWorks 是第一阶段动力学、控制器、真值和指标的权威来源。

## 2. 设计目标

### 2.1 P0 目标：最小可信闭环

P0 阶段目标不是完整复刻 AirSim，而是先做出一个真实可测的最小闭环。

P0-Loop-1 定义如下：

Factory 场景
  -> 一架 Sunray150 / 四旋翼无人机
  -> 一条短轨迹
  -> 一个 MWORKS/MWorks 控制器
  -> UE5 场景渲染与 Mid360-like LiDAR oracle
  -> ROS2 发布 IMU、LiDAR、TF
  -> FAST-LIO 输出 odometry、path、registered cloud
  -> local map / planner 输出 20Hz setpoint
  -> MWORKS/MWorks controller 跟踪 setpoint
  -> 输出完整 run manifest、metrics、event log、RViz/UE review packet

P0 退出条件：

1. MWORKS/MWorks 单机控制闭环可运行；
2. 20Hz setpoint/controller adapter 有 stale-command handling；
3. ROS2 topic/rate/time gate 通过；
4. IMU 达到 200Hz 目标；
5. Mid360 baseline 采用 10Hz LiDAR；
6. LiDAR 点带 scan timestamp / per-point offset / frame / extrinsic 信息；
7. FAST-LIO 输出 cloud_registered、odometry、path；
8. FAST-LIO 估计结果与 MWORKS truth 完成误差评估；
9. Planner setpoint trace 以 20Hz 进入 MWORKS；
10. UE/RViz review 只在 headless gate 通过后打开；
11. Results/<run_id>/RUN_MANIFEST.json 串联所有证据。

### 2.2 P1 目标：RflySim 式平台能力

P1 阶段目标是把 P0 的单次闭环变成可复用平台：

1. 控制器切换：PID / AWFF / INDI / MPC / NMPC / L1-inspired；
2. 规划器切换：waypoint / A* / EGO-inspired / GCOPTER-style；
3. 场景切换：Factory / Derelict / OpenGrass / GateRing / Maze；
4. 扰动注入：风扰、质量变化、电机效率下降、传感器噪声；
5. 安全与容错：高度、姿态、障碍距离、机间距离、fallback；
6. MoSim Studio：实验配置、批量运行、结果浏览、指标对比；
7. UE Experiment Console：RflySim3D 风格操作面板；
8. RViz2 review layout：FAST-LIO、TF、local map、planner state。

### 2.3 P2 目标：PX4 / 多机 / 硬件迁移

P2 阶段目标是进一步靠近硬件和竞赛展示：

1. PX4 SITL/HIL/Offboard 适配；
2. MAVLink / MAVROS2 / uXRCE-DDS 对比路线；
3. QGroundControl 状态监控；
4. Mid360 实测标定和 LiDAR-IMU extrinsic review；
5. PX4 ULog / bench data 参数辨识；
6. 多机编队与 swarm planner；
7. MIL / SIL / SITL / HIL / Real-test 证据等级映射。

## 3. 非目标与防退化规则

### 3.1 P0 阶段不做

不做完整 AirSim 魔改；
不做完整 Gazebo 克隆；
不做完整 PX4 主控闭环；
不做完整 EGO-Planner ROS 包移植；
不把 Julia 作为第一阶段真值核心；
不把 UE5 actor teleport 当作控制；
不把普通 PointCloud2 显示当作 FAST-LIO 成功；
不把浏览器点云预览当作 RViz2 review；
不把 RflySim / Gazebo / AirSim 示例参数当作 Sunray150 实测参数。

### 3.2 明确禁止

1. 禁止 UE5 直接 overwrite UAV pose 作为控制结果；
2. 禁止将 UE 全局地图真值直接喂给 planner；
3. 禁止使用 fake/static point cloud 作为定位建图证据；
4. 禁止用 2D grid map 冒充 UAV local 3D map；
5. 禁止把 FAST-LIO topic 非零当作定位质量通过；
6. 禁止只看 UI 显示，不记录 run manifest 和 metrics；
7. 禁止多个 worktree 并行大改同一接口后再做大合并。

## 4. 总体架构

### 4.1 分层架构图

┌────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    MoSim Studio / CLI                       │
│        实验配置、批量运行、结果索引、报告证据导出              │
└──────────────────────────┬─────────────────────────────────┘
                           │
                           ▼
┌────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    Run Manager / Evidence                   │
│ run_id / scene_id / map_id / controller_id / planner_id      │
│ run_manifest / metrics / event_log / review_packet           │
└───────────────┬────────────────────────────┬───────────────┘
                │                            │
                ▼                            ▼
┌──────────────────────────────┐   ┌─────────────────────────┐
│      MWORKS / MWorks Core     │   │     UE5 Sensor Oracle    │
│ 动力学 / 控制器 / 真值 / 指标   │◄─►│ 场景 / 渲染 / 相机 / LiDAR │
│ controller / plant / metrics  │   │ collision / raycast      │
└───────────────┬──────────────┘   └────────────┬────────────┘
                │                               │
                ▼                               ▼
┌────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                         ROS2 Bridge                         │
│ /truth /imu /livox /tf /local_map /planner_setpoint          │
└──────────────────────────┬─────────────────────────────────┘
                           ▼
┌────────────────────────────────────────────────────────────┐
│              FAST-LIO / Local Map / Planner Stack           │
│ odometry / path / registered cloud / local map / setpoint    │
└──────────────────────────┬─────────────────────────────────┘
                           ▼
┌────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                  20Hz PlannerSetpoint Adapter               │
│        stale-command / invalid-localization / fallback       │
└──────────────────────────┬─────────────────────────────────┘
                           ▼
┌────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                  MWORKS Controller + Plant                   │
│              更新状态，回到 UE5 / ROS2 / Evidence             │
└────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 5. 权威边界设计

| 层 | 负责 | 不允许负责 |
| --- | --- | --- |
| MWORKS/MWorks | 动力学、控制器、真值、扰动、故障、指标、代码生成、Syslab 证据 | UE 场景显示、RViz 显示配置、直接继承 Gazebo 插件真值 |
| UE5 | 高质量场景、无人机视觉、相机、碰撞、LiDAR raycast、视频录制 | 控制器成败、planner truth、直接修改无人机真值 |
| ROS2/RViz2/FAST-LIO | IMU、LiDAR、TF、odometry、local map、planner state、机器人原生 review | plant truth、用 fake odometry 替代 FAST-LIO、用浏览器预览替代 RViz2 |
| PX4/MAVLink/QGC | 后期飞控接口、Offboard/SITL/HIL、MAVLink/QGC 状态监控 | P0 主控制权威、MWORKS 真值替代 |
| Evidence Tools | run manifest、metrics、topic summary、truth-error、review packet | 修改仿真结果、替代模型检查 |

## 6. 参考项目分类与采用策略

### 6.1 AirSimFamily

目录建议：

References/AirSimFamily/
  AirSim/
  Cosys-AirSim/
  ProjectAirSim/
  AirSim360/
  PEDRA/
  CarlaAir/

用途：

1. 研究 UE 插件结构；
2. 研究 vehicle API / sensor API；
3. 研究 PX4/MAVLink/SITL/HIL 接口；
4. 研究高保真渲染和仿真分离；
5. 借鉴 ProjectAirSim 的 custom physics / controller / actuator / sensor 架构。

采用策略：

复用思想，不直接魔改成 MoSim 主体；
ProjectAirSim 优先作为 UE5 + 外部物理/控制器模块化参考；
Cosys-AirSim / AirSim 用于传感器、MAVLink、ROS wrapper 参考；
PEDRA / AirSim360 仅作为任务、视觉和数据生成参考。

### 6.2 UE_ROS

目录建议：

References/UE_ROS/
  rclUE/
  rclUE-Examples/
  UE_tools/
  RapyutaSimulationPlugins/
  TempoROS/

用途：

1. UE5 与 ROS2 pub/sub；
2. UE Blueprint / C++ 暴露 ROS2 topic；
3. 自定义 msg 构建；
4. UE 中传感器数据发布；
5. UE command echo / runtime state 显示。

采用策略：

优先复现 rclUE 或 TempoROS 最小 demo；
不要自己从零造 UE-ROS2 bridge；
P0 只需要跑通 command / state / sensor 三类消息；
自定义 msg 只在 topic contract 冻结后添加。

### 6.3 PX4

目录建议：

References/PX4/
  PX4/
  mavlink/
  mavros-ros2/
  qgroundcontrol/
  px4_ros_com/
  px4_msgs/

用途：

1. 研究 Offboard 连续 setpoint 语义；
2. 研究 uXRCE-DDS / px4_msgs；
3. 研究 MAVLink / MAVROS2；
4. 研究 failsafe、geofence、timeout、estimator validity；
5. 后期接 QGroundControl。

采用策略：

P0 只冻结 adapter contract；
P1 做 Offboard/SITL/HIL feasibility spike；
P2 才作为正式飞控适配层。

### 6.4 Perception

目录建议：

References/Perception/
  livox_ros_driver2/
  FAST_LIO/
  FAST_LIO_ROS2/
  FAST-LIVO2/
  Point-LIO/

用途：

1. Mid360 / Livox CustomMsg；
2. per-point timestamp / offset_time；
3. 200Hz IMU；
4. LiDAR-IMU extrinsic；
5. FAST-LIO odometry / registered cloud / path；
6. truth-error evaluation。

采用策略：

Livox CustomMsg 是正式 Mid360 claim 的优先路径；
PointCloud2 只能作为 RViz/debug mirror；
ROS1 FAST_LIO 可作为语义参考；
ROS2 FAST-LIO candidate 必须通过 truth-error gate 才能成为运行依赖。

### 6.5 Planning

目录建议：

References/Planning/
  ego-planner/
  ego-planner-swarm/
  EGO-Planner-v2/
  Fast-Planner/
  Fast-Racing/
  GCOPTER/
  MINCO/
  SUPER/

用途：

1. 局部地图到轨迹；
2. ESDF-free / B-spline / MINCO / GCOPTER；
3. 四旋翼动态约束；
4. 多机编队和 swarm；
5. 可跟踪性检查。

采用策略：

P0 不完整移植 EGO-Planner；
先实现 waypoint / local A* / Minimum Snap fallback；
再实现 EGO-inspired local planner；
GCOPTER/MINCO 用作高级轨迹优化参考。

### 6.6 RflySim / Sunray

目录建议：

References/RflySim/
  RflySimAdv3Full/
  RflySimAdvFree/

References/Sunray/
  Sunray/

用途：

1. 学习 RflySim 的进程分工；
2. 学习 CopterSim / PX4 / RflySim3D / ROS/RViz 窗口分离；
3. 学习 Sunray Mid360 + FAST-LIO + EGO + control node 流程；
4. 提取 SDF 参数种子；
5. 参考 actuator / motor lag / fault injection 结构。

采用策略：

参考结构和契约，不直接复制数值为 Sunray150 truth；
SDF 参数只能标记为 source=SDF_migration；
没有 ULog/bench validation 前不能声称 identified truth。

## 7. 核心模块设计

### 7.1 RunManager

职责：

1. 创建 run_id；
2. 解析 scenario.yaml；
3. 绑定 scene_id、map_id、vehicle_id；
4. 启动 MWORKS、UE5、ROS2、FAST-LIO、planner；
5. 记录每个模块版本和 source label；
6. 收集 topic summary、metrics、event log；
7. 生成 Results/<run_id>/RUN_MANIFEST.json。

输入：

scenario_id: factory_p0_loop1
scene_id: factory_environment_collect
map_id: factory_local_unknown
vehicle_id: sunray150_mid360
controller_id: awff_pid_v1
planner_id: waypoint_min_snap_p0
sensor_profile_id: mid360_10hz_baseline
disturbance_profile_id: none
fault_profile_id: none

输出：

Results/<run_id>/
  RUN_MANIFEST.json
  CONFIG_SNAPSHOT/
  mworks/
  ros2/
  fast_lio/
  planner/
  ue/
  metrics/
  review/
  blockers.md

### 7.2 MWORKSCore

职责：

1. 四旋翼连续动力学；
2. 电机模型；
3. 控制器；
4. 扰动和故障；
5. 真值输出；
6. IMU 合成；
7. 控制指标计算；
8. 控制器代码生成 / SIL 证据。

P0 必须实现：

1. command-to-speed mapping；
2. motor saturation；
3. first-order motor lag；
4. thrust = k_f * omega^2；
5. yaw moment = k_m * omega^2；
6. rotor-center force moment；
7. stale-command handling；
8. truth state export；
9. event_log；
10. metrics.csv。

### 7.3 UE5SensorOracle

职责：

1. 加载 Factory / Derelict 场景；
2. 显示无人机 mesh；
3. 根据 MWORKS truth 更新可视化；
4. 相机渲染；
5. 碰撞查询；
6. LiDAR raycast；
7. 生成 Mid360-like scan；
8. 显示 UE Experiment Console。

限制：

1. UE 不允许直接写 plant truth；
2. UE 不允许直接把全局地图 truth 给 planner；
3. UE 不允许标记实验 pass/fail；
4. UE actor 位置只能来自 MWORKS truth 或 replay truth；
5. UE console 命令必须走 command packet。

### 7.4 ROS2Bridge

职责：

1. 发布 MWORKS truth odometry；
2. 发布 IMU；
3. 发布 LiDAR CustomMsg；
4. 发布 PointCloud2 debug mirror；
5. 发布 TF；
6. 接收 planner setpoint；
7. 输出 topic/rate/timestamp summary。

最小 topic family：

/mosim/truth/odometry
/mosim/forward/imu
/mosim/livox/lidar
/mosim/lidar_points
/tf
/cloud_registered
/odometry
/path
/mosim/local_map/*
/mosim/planner/setpoint

### 7.5 FASTLIOAdapter

职责：

1. 将 Mid360-like Livox CustomMsg + IMU + TF 接入 FAST-LIO；
2. 输出 odometry；
3. 输出 path；
4. 输出 cloud_registered；
5. 记录 FAST-LIO runtime status；
6. 与 MWORKS truth 对齐评估。

验收指标：

1. cloud_registered 非零；
2. odometry 非零；
3. path 非零；
4. timestamp monotonic；
5. LiDAR frame rate 约 10Hz；
6. IMU rate 约 200Hz；
7. point count 合理；
8. truth-error RMSE 被记录；
9. RViz2 review config 可打开；
10. 失败时记录 blocker，不进入视觉验收。

### 7.6 PlannerAdapter

职责：

1. 读取 FAST-LIO odometry；
2. 读取 local 3D map；
3. 生成局部路径；
4. 平滑为轨迹；
5. 输出 20Hz setpoint；
6. 标记 valid / stale / fallback；
7. 保存 setpoint_trace.csv。

P0 planner 采用：

Plan-A: waypoint + Minimum Snap
Plan-B: local A* + smoothing fallback
Plan-C: EGO-inspired local optimization, P1 再做

输出接口：

PlannerSetpoint:
  timestamp: double
  frame_id: world
  position_ref: [x, y, z]
  velocity_ref: [vx, vy, vz]
  acceleration_ref: [ax, ay, az]
  yaw_ref: double
  valid: bool
  planner_id: string
  source: RUNTIME_20HZ_ADAPTER

### 7.7 PX4Adapter

职责：

1. 冻结 PX4 Offboard-style setpoint contract；
2. 研究 uXRCE-DDS / px4_msgs；
3. 研究 MAVLink / MAVROS2；
4. 研究 QGC 监控入口；
5. 后期接 SITL/HIL。

P0 不要求 PX4 闭环，但 P0 接口必须预留：

1. continuous streamed setpoint；
2. control mode；
3. estimator validity；
4. command timeout；
5. geofence/collision/failsafe；
6. hover/land fallback。

## 8. 数据契约设计

### 8.1 TruthState

TruthState:
  timestamp: double
  frame_id: world
  position_m: [x, y, z]
  velocity_mps: [vx, vy, vz]
  attitude_quat_wxyz: [w, x, y, z]
  angular_velocity_radps: [p, q, r]
  motor_speed_radps: [w1, w2, w3, w4]
  controller_mode: string
  source: MWORKS

### 8.2 ImuPacket

ImuPacket:
  timestamp: double
  frame_id: imu_link
  angular_velocity_radps: [p, q, r]
  linear_acceleration_mps2: [ax, ay, az]
  orientation_quat_wxyz: optional
  rate_target_hz: 200
  source: MWORKS_SENSOR_MODEL

### 8.3 LivoxPacket

LivoxPacket:
  timestamp: scan_start_time
  frame_id: livox_mid360_link
  points:
    - x_m
    - y_m
    - z_m
    - reflectivity
    - offset_time_ns
    - line
    - tag
  rate_target_hz: 10
  source: UE_SENSOR_ORACLE

### 8.4 PlannerSetpoint

PlannerSetpoint:
  timestamp: double
  frame_id: world
  position_ref_m: [x, y, z]
  velocity_ref_mps: [vx, vy, vz]
  acceleration_ref_mps2: [ax, ay, az]
  yaw_ref_rad: double
  valid: bool
  planner_id: string
  source: RUNTIME_20HZ_ADAPTER

### 8.5 CommandPacket

CommandPacket:
  run_id: string
  command_id: string
  command_type: set_scene | set_controller | set_planner | set_fault | set_wind | set_sensor_profile | start | pause | resume | stop | export
  payload: object
  requested_by: UEConsole | MoSimStudio | CLI
  timestamp: double

### 8.6 RuntimeEcho

RuntimeEcho:
  run_id: string
  command_id: string
  accepted: bool
  reason: string
  active_scene_id: string
  active_controller_id: string
  active_planner_id: string
  active_fault_id: string
  active_sensor_profile_id: string
  evidence_level: headless_gate | visual_review | failed
  timestamp: double

## 9. 时钟与频率契约

| 信号 | 目标频率 | 权威层 |
| --- | --- | --- |
| MWORKS solver step | >=100Hz preferred | MWORKS |
| controller/setpoint | 20Hz | MWORKS / PlannerAdapter |
| truth odometry | 20-100Hz | MWORKSBridge |
| IMU | 200Hz | MWORKS sensor model |
| Mid360 baseline LiDAR | 10Hz | UE5 sensor oracle |
| enhanced LiDAR | 20Hz optional | UE5 sensor oracle |
| TF | >=20Hz | ROS2Bridge |
| FAST-LIO odometry | LiDAR-rate dependent | FAST-LIO |
| local map | 5-20Hz | PlannerStack |
| UE render | visual frame rate | UE5 |

时钟规则：

1. 同一个 run_id 内所有传感器和状态消息必须使用同一个 clock domain；
2. LiDAR per-point offset 必须落在 scan duration 内；
3. timestamp 非单调直接判定 runtime gate fail；
4. LiDAR-to-IMU extrinsic 必须显式记录；
5. truth odometry 可用于评估和显示对齐，但不能替代 FAST-LIO estimate。

## 10. 目录结构设计

建议项目主目录：

MoSim/
  Config/
    runtime/
      run_state.schema.json
      command_packet.schema.json
      runtime_echo.schema.json
    scenarios/
      factory_p0_loop1.yaml
      derelict_p0_loop1.yaml
    sensors/
      mid360_10hz_baseline.yaml
      mid360_20hz_enhanced.yaml
    controllers/
      pid_baseline.yaml
      awff_pid.yaml
      indi.yaml
      mpc.yaml
    planners/
      waypoint_min_snap.yaml
      local_astar_smooth.yaml
      ego_inspired.yaml
    faults/
      none.yaml
      rotor1_loss15.yaml
      motor_delay.yaml
    disturbances/
      none.yaml
      crosswind.yaml
      gust.yaml

  Models/
    MoSimQuadrotorModel/
    QuadrotorControllerBlocks/
    LegacyCompatibility/

  Bridges/
    mworks_ros2_bridge/
    ue_ros2_bridge/
    px4_adapter/
    evidence_recorder/

  Unreal/
    MoSimSceneLibrary/
    Plugins/
      MoSimSensorOracle/
      MoSimExperimentConsole/
      MoSimROSBridge/

  ROS2/
    mosim_msgs/
    mosim_bringup/
    mosim_fastlio_adapter/
    mosim_planner_adapter/
    mosim_rviz/

  Perception/
    fast_lio_configs/
    livox_profiles/
    calibration/

  Planning/
    waypoint_min_snap/
    local_astar/
    ego_inspired/
    gcopter_adapter/

  Scripts/
    run_manager/
    metrics/
    bag_checker/
    manifest_checker/
    evidence_exporter/

  Results/
    <run_id>/

  Docs/
    Design/
    Workflows/
    References/

## 11. Run Manifest 设计

Results/<run_id>/RUN_MANIFEST.json 示例：

{
  "run_id": "factory_p0_loop1_20260609_001",
  "scenario_id": "factory_p0_loop1",
  "scene_id": "factory_environment_collect",
  "map_id": "factory_local_unknown",
  "vehicle_id": "sunray150_mid360",
  "controller_id": "awff_pid_v1",
  "planner_id": "waypoint_min_snap_p0",
  "sensor_profile_id": "mid360_10hz_baseline",
  "disturbance_profile_id": "none",
  "fault_profile_id": "none",
  "clock_domain": "mosim_sim_time",
  "evidence_level": "headless_gate",
  "mworks": {
    "truth_source": "MWORKS",
    "result_csv": "mworks/result.csv",
    "metrics_csv": "metrics/mworks_metrics.csv"
  },
  "ros2": {
    "bag_path": "ros2/run.bag",
    "topic_summary": "ros2/topic_summary.csv",
    "timestamp_check": "ros2/timestamp_check.json"
  },
  "fast_lio": {
    "status": "pass",
    "registered_cloud_topic": "/cloud_registered",
    "odometry_topic": "/odometry",
    "path_topic": "/path",
    "truth_error_json": "fast_lio/truth_error.json"
  },
  "planner": {
    "setpoint_trace_source": "RUNTIME_20HZ_ADAPTER",
    "setpoint_trace_csv": "planner/setpoint_trace.csv",
    "setpoint_adapter_status": "pass",
    "setpoint_rate_hz": 20.0,
    "stale_command_timeout_s": 0.3,
    "global_truth_used_as_input": false
  },
  "ue": {
    "scene_loaded": true,
    "review_packet": "review/ue_review_packet.md",
    "command_echo_test": "ue/command_echo_test.json"
  },
  "blockers": [
    "PX4 adapter not active in P0",
    "20Hz LiDAR enhanced mode not accepted until quality gate"
  ]
}

## 12. 验收 Gate 设计

### Gate A：MWORKS Controller / Codegen / SIL

目标：

证明 MWORKS/MWorks 控制器和生成代码可作为后续 runtime 候选。

通过条件：

1. check_model 通过；
2. hover / yaw / step smoke 通过；
3. 非零输入 SIL 对齐；
4. 输出误差在设定 tolerance 内；
5. 生成代码接口稳定：Init / Step / input struct / output struct / sample time。

### Gate B：UE Sensor + ROS2 + FAST-LIO

目标：

证明 UE 传感器 oracle + ROS2 transport + FAST-LIO 定位链路可信。

通过条件：

1. LiDAR 10Hz baseline 达标；
2. IMU 200Hz 达标；
3. timestamp monotonic；
4. per-point offset 合法；
5. extrinsic 显式记录；
6. FAST-LIO odometry/path/cloud_registered 非零；
7. truth-error evaluation 输出；
8. RViz2 review config 可打开。

### Gate C：Planner-to-MWORKS 闭环

目标：

证明 planner 输出不是离线 CSV，而是 runtime 20Hz adapter trace。

通过条件：

planner.setpoint_trace_source = RUNTIME_20HZ_ADAPTER
planner.setpoint_adapter_status = pass
planner.setpoint_rate_hz >= 19
planner.stale_command_timeout_s > 0
planner.global_truth_used_as_input = false

### Gate D：UE Command Echo

目标：

证明 UE Experiment Console 不直接改真值，而是走命令验证与 echo。

通过条件：

UE command packet
  -> MWORKS/ROS2 adapter validation
  -> accepted/rejected echo
  -> UE displays echoed state only

禁止项：

1. button -> actor transform；
2. button -> hidden global map injection；
3. button -> pass/fail label without evidence；
4. button -> motor visual speed as dynamics tuning source。

### Gate E：Evidence Bundle

目标：

证明一次 run 可复现、可审计、可报告。

通过条件：

1. RUN_MANIFEST.json 完整；
2. CONFIG_SNAPSHOT 完整；
3. mworks result 存在；
4. ROS2 topic summary 存在；
5. FAST-LIO truth error 存在；
6. planner setpoint trace 存在；
7. metrics.csv 存在；
8. event_log.jsonl 存在；
9. UE/RViz review packet 存在；
10. blockers.md 明确列出未完成项。

## 13. 实施路线

### 阶段 0：冻结接口

产物：

Docs/Design/interfaces.md
Docs/Design/timing_contract.md
Config/runtime/run_state.schema.json
Config/runtime/command_packet.schema.json
Config/runtime/runtime_echo.schema.json

验收：

所有模块知道自己读什么、写什么、谁是权威。

### 阶段 1：MWORKS 单独闭环

内容：

fake PlannerSetpoint
  -> MWORKS controller
  -> plant
  -> TruthState + Metrics

验收：

hover / step / yaw / figure8 至少 4 个基础场景可运行。

### 阶段 2：ROS2 真值与 IMU 桥

内容：

MWORKS TruthState
  -> /mosim/truth/odometry
MWORKS ImuPacket
  -> /mosim/forward/imu

验收：

topic rate / timestamp / TF gate 通过。

### 阶段 3：UE5 渲染与 LiDAR oracle

内容：

MWORKS TruthState
  -> UE5 actor follows truth
  -> UE5 raycast LiDAR
  -> ROS2 Livox-like packet

验收：

UAV 连续移动；
LiDAR 10Hz；
point count 合理；
per-point offset 合法。

### 阶段 4：FAST-LIO headless gate

内容：

LivoxPacket + IMU + TF
  -> FAST-LIO
  -> odometry / path / cloud_registered
  -> truth-error evaluation

验收：

未通过 headless gate 不打开 UE/RViz 人工验收。

### 阶段 5：Planner 20Hz setpoint

内容：

FAST-LIO odometry + local map
  -> planner
  -> 20Hz PlannerSetpoint
  -> MWORKS controller

验收：

runtime setpoint trace 通过；
stale-command handling 通过；
global_truth_used_as_input = false。

### 阶段 6：UE Experiment Console

内容：

场景切换；
控制器切换；
规划器切换；
风扰注入；
电机故障注入；
sensor mode 切换；
开始/暂停/恢复/停止；
导出证据。

验收：

所有命令均有 accepted/rejected echo。

### 阶段 7：PX4 Adapter Spike

内容：

px4_msgs；
uXRCE-DDS；
MAVLink；
MAVROS2；
QGroundControl；
Offboard streamed setpoint；
SITL/HIL feasibility。

验收：

只给出 adapter contract 和 feasibility evidence；
不替代 P0 MWORKS 真值。

## 14. Worktree / Codex 多线程使用规则

可以用 worktree 的场景：

1. 单独验证 rclUE demo；
2. 单独验证 TempoROS demo；
3. 单独验证 FAST-LIO_ROS2 candidate；
4. 单独验证 UE LiDAR raycast；
5. 单独验证 MWORKS controller adapter；
6. 单独写 metrics / manifest checker。

不适合用 worktree 的场景：

1. 多个线程同时重构系统接口；
2. A 改 UE，B 改 ROS2，C 改 MWORKS，D 改 PX4，最后再大合并；
3. 多个线程同时修改 TruthState / PlannerSetpoint / timing contract；
4. 让 Codex 各自设计一套架构再合并。

推荐规则：

main 分支永远保持最小可运行；
每个 worktree 只验证一个窄问题；
子线程只输出 demo、报告、patch、测试；
主线程负责接口冻结、合并和验收。

## 15. 风险与对策

| 风险 | 后果 | 对策 |
| --- | --- | --- |
| UE5 与 ROS2 桥不稳定 | 传感器链路无法闭合 | 优先复现 rclUE / TempoROS demo，不自研大桥 |
| FAST-LIO ROS2 candidate 不解析 Livox CustomMsg | 有点云但无有效 odometry | 保留 ROS1 reference，寻找 ROS2 fork 或 patch CustomMsg path |
| LiDAR 用 PointCloud2 冒充 Mid360 | 定位质量不可证明 | CustomMsg 作为正式路径，PointCloud2 仅做 display mirror |
| UE 直接控制 actor pose | 控制闭环失真 | 强制 TruthState 单向驱动 UE，可视化不回写真值 |
| planner 偷看全局地图 | 规划指标虚假 | render_world 与 planner_known_map 分离 |
| PX4 太早接入 | 调试复杂度爆炸 | P0 只保留 adapter contract，P2 再正式接 |
| 多线程大合并 | 接口冲突和不可运行 | 主线小步合并，worktree 只做旁路验证 |
| 没有 run manifest | 结果不可复现 | 所有 gate 依赖 RUN_MANIFEST.json |
| SDF 参数被当实测参数 | 报告可信度下降 | 标记 source=SDF_migration，等待 ULog/bench validation |

## 16. P0 开发任务清单

| # | 任务 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 冻结 TruthState / ImuPacket / LivoxPacket / PlannerSetpoint | Docs/Design/interfaces.md |
| 2 | 冻结 command/echo 机制 | Config/runtime/command_packet.schema.json |
| 3 | 冻结 run manifest | Config/runtime/run_manifest.schema.json |
| 4 | 完成 MWORKS hover/step/yaw smoke | Results/<run_id>/mworks/ |
| 5 | 完成 20Hz setpoint adapter | planner/setpoint_trace.csv |
| 6 | 完成 200Hz IMU ROS2 bridge | ros2/topic_summary.csv |
| 7 | 完成 10Hz Mid360 baseline LiDAR | ros2/lidar_probe.json |
| 8 | 跑通 FAST-LIO output topics | fast_lio/runtime_status.json |
| 9 | 完成 truth-error evaluation | fast_lio/truth_error.json |
| 10 | 输出 RViz2 review config | review/fast_lio.rviz |
| 11 | 输出 UE command echo smoke | ue/command_echo_test.json |
| 12 | 生成完整 RUN_MANIFEST | Results/<run_id>/RUN_MANIFEST.json |

## 17. 最终结论

MoSim 应采用如下架构路线：

不是 AirSim 魔改版；
不是 UE5 无人机游戏；
不是 ROS2 节点堆叠；
不是 PX4 一上来接管控制；
不是多个 worktree 并行大改后再合并。

而是：

MWORKS/MWorks 真值核心
  + UE5 高质量场景与传感器 oracle
  + ROS2 / FAST-LIO / local map / planner 工程链路
  + PX4 后期飞控适配层
  + RunManager / Evidence / Metrics 可复现实验体系

P0 阶段只追求一个短小但诚实的闭环：

Factory
  -> one UAV
  -> one controller
  -> one Mid360-like sensor profile
  -> one FAST-LIO/local-map/planner chain
  -> one 20Hz setpoint adapter
  -> one UE/RViz review packet
  -> one complete evidence bundle

只有 P0-Loop-1 通过后，才进入控制器切换、规划器切换、故障注入、PX4 适配、多机编队和平台化 GUI。